Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет компьютерных систем и сетей

Кафедра информатики

Дисциплина: Архитектура вычислительных систем

ОТЧЁТ

к лабораторной работе

на тему

Лабораторная работа №3: Ассемблер RISC-V

Выполнил: студент группы 053506

Осадчий Олег Эдуардович

Проверил: Ст. Преподаватель,

Шиманский Валерий Владимирович

Минск 2022

Цели лабораторной работы:	1

Упражнение 1: Подключение ваших файлов к Venus	1

Упражнение 2: Знакомство с Venus	2

Упражнение 3: Перевод с языка C на RISC-V	4

Упражнение 4: Задание по вариантам.	6

Упражнение 5: Практика работы с массивами	8

Выводы:	9

# Цели лабораторной работы:

# Упражнение 1: Подключение ваших файлов к Venus

# Упражнение 2: Знакомство с Venus

# Упражнение 3: Перевод с языка C на RISC-V

1.переменную k представляет регистр t0(x5)

2.переменную sum представляет регистр s0

3.данными регистрами являются s1 , s2

loop:

slli s3, t0, 2		# будем постоянно умножать на 4, дабы итерироваться по массиву, где каждый элемент имеет размер 4

add t1, s1, s3		# получение ссылки на элемент масссива  source[k] ? т.е. *source[k]

lw t2, 0(t1)		# получение самого значения source[k].  t2 = source[k]

beq t2, x0, exit	# сравнение элемента с нулём по условию цикла

add a0, x0, t2		# передаём в аргумент функции элемент source[k]

addi sp, sp, -8		# резервируем на стеке место ещё под две переменные

sw t0, 0(sp)		# сохраняем две переменные на стек .   Хороший вопрос. Когда мы их сохранили в память, перед использованием в функции, мы должны их заксорить?

sw t2, 4(sp)

jal fun				# прыгаем на функции, притом параметр функции в регистре a0

lw t0, 0(sp)		# возвращаем наши старые переменные

lw t2, 4(sp)

addi sp, sp, 8		# освобождаем стекфреймы

add t2, x0, a0		# ??????????? Что лежит в a0? fun()??? dest[k] = fun(source[k]);

add t3, s2, s3      # делаем *dest[k]

sw t2, 0(t3)		# t2 = dest[k]

add s0, s0, t2		# sum += dest[k]

addi t0, t0, 1		# k+=

jal x0, loop		# идём на новую итерацию цикла.

5.	при помощи конструкций x(register), где x -  смещение, а register - память, относительно которой смещаемся, туда мы можем передавать регистры, содержащие адреса памяти.

то есть, сначала мы делаем la s1, source, загружая адрес source в s1 , затем мы итерируемся по адресу, прибавляя нужное смещение add t1, s1, s3 , и только потом получаем само число lw t2, 0(t1)

# Упражнение 4: Задание по вариантам.

В силу того, что листинг ассемблерного кода выглядит довольно плохо, свой код я прикреплю в документе вместе с отчетом. Здесь же будут находиться лишь выводы с проверкой.

N = 364

Вывод:

Где, I0 - означает, что итерационная функция вернула 0, то есть, число не является степенью двойки.

Аналогично и R0.

1 в конце означает, что обе функции дали одинаковый результат.

Теперь n = 1024

# Упражнение 5: Практика работы с массивами

Решение сводится к следующим строчкам:

# Выводы:

В данной лабораторной работе, я ознакомился с новым ассемблером, используемым в RISC-V. Я изучил простейшие команды, научился писать и вызывать функции. Так же я научился запускать свои готовые проекты через терминал. Использовать облачный сервер для работы с Venus. Выполнил простейшие задачи на новом для себя ассемблере.